南京德汇通信技术有限公司

电话渠道统一声纹音色转换项目

详细设计与接口说明书（端云协同）

文档编号：DH-UVTC-D06    版本：V1.0    密级：内部资料 · 注意保存

| 编制人 / 日期 | 【研发： 】 | 审核人 / 日期 | 【技术负责人： 】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 / 日期 | 【研发总监： 】 | 会签 / 日期 | 【业务 / 法务 / 安全： 】 |

一、端侧详细设计

1.1 线程模型

● GUI主线程（PySide6 Fluent）：界面、选角色、调参。sounddevice/WASAPI采集与播放回调不阻塞UI。InferenceWorkerThread经WebSocket向36.213.110.67:8765收发PCM。无独立虚拟声卡播放线程。

● 线程间用有界队列解耦，积压丢旧保新或回静音，严禁无界堆积导致延迟滚雪球。

1.2 音频处理参数（现网默认）

| 环节 | 参数 | 默认/建议 |
| --- | --- | --- |
| 内部采样 | 采集/处理位深 | 按模型tgt_sr，现网多为48kHz、float32单声道 |
| 帧长 frame | 送推理最小块 | 默认约60ms（block_time=0.06） |
| 编码 | 不编码，WebSocket传PCM | float32 PCM，不压缩 |
| 降噪 | 可选输入/输出降噪 | 默认关；可开I_noise_reduce/O_noise_reduce |
| VAD/AGC | 门限/可选VAD | threhold默认-50dB；可选VAD；输出有限幅 |
| jitter | 自适应深度 | 按RTT自适应等待，约120ms～1.5s |
| 虚拟声卡 | 采样率对齐 | 默认系统耳机/扬声器；虚拟声卡可选，非必须 |

1.3 虚拟声卡对接

● 枚举输入/输出并记忆。不强制虚拟声卡。客户端「虚拟声卡向导」可检测 VB-Cable/VoiceMeeter，没有则打开安装页并做路由自检。驱动不打进安装包。

● 用WASAPI/PortAudio播放到所选输出。向导可「设为输出/设为输入」。无浏览器自检。可看输入输出电平。

1.4 GUI 界面与可调参数

| 分区 | 控件/参数 |
| --- | --- |
| 连接区 | 服务器地址ws://IP:8765、连接按钮、已连接/GPU/角色状态 |
| 设备区 | 麦克风/输出设备选择、刷新设备、输入输出电平 |
| 音色区 | 角色列表（含OP2694892杜情、OP2701992张乐、OP2655302王娟、OP2671842爼海峰、OP2687374牛志鹏、OP2701067刘智贤）、开始/停止变声。无登录授权。 |
| 调参区 | 音高（半音）、检索率、共振峰、块长/交叉淡化/额外上下文、降噪、门限、f0方法rmvpe |
| 状态区 | 卡顿/时延、连接状态、已加载模型与索引名 |
| 日志区 | 状态栏与弹窗错误提示；日志在%AppData%\RVC实时变声\logs |

说明：常用音高/检索/共振峰实时生效；高级参数在延迟与音质区。无坐席账号。

二、云端详细设计

● RVC推理：rvc_server.py加载.pth与.index到T4。现网Python 3.12.3、PyTorch 2.6.0+cu124（CUDA 12.4），驱动570.133.20。T4走FP16+CUDA Graph，不用TensorRT。每连接一个Session，默认max-sessions=1。目录/root/songwang/rvc-infer。

● 无独立接入网关、无TLS、无坐席令牌。客户端直连ws://36.213.110.67:8765。音频流式处理不落盘。角色名单在客户端speakers.json，权重只在服务器。

三、端云通信协议（WebSocket，本期 ws:// 明文）

3.1 连接与鉴权

● 连接 ws://36.213.110.67:8765，无token。连上后可发JSON {"action":"status"} 查询loaded/gpu/samplerate；加载角色发 {"action":"load","model_path":"...","index_path":"..."}，服务端回status/samplerate或error。

3.2 二进制音频帧格式

音频帧为二进制PCM，无压缩编码。请求/响应：

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| （无） | — | 本行不使用。真实音频帧只有 seq(4B)+n(4B)+float32 PCM。 |
| seq | 4B | uint32大端序号seq |
| （无） | — | 本行不使用。客户端用本地发送时刻算时延。 |
| （无） | — | 本行不使用。响应 n=0 表示跳过/静音。 |
| n | 4B | uint32 大端采样点数 |
| pcm | n×4B | n个float32 PCM。响应末尾可再附8字节阶段耗时（feature/index/pitch/model 各2字节） |

3.3 控制消息（JSON文本帧）

| 消息 | 方向 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| load | C→S | JSON action=load，带 model_path、index_path 及音高/检索等参数 |
| load/start 回复 | S→C | 成功回 status、samplerate、channels、block_size、model_path、index_path；失败回 error |
| ping | 双向 | JSON action=ping 回 pong；服务端 WebSocket ping_interval=20s |
| error | S→C | 失败回 JSON error 字段，无旁路通知帧 |
| stop | 双向 | JSON action=stop 回 status=stopped；断开即释放会话 |

四、云端管理（本期无 REST 接口）

| 方法/路径 | 功能 | 权限 | 审计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放置模型文件 | 把 .pth 放到服务器 assets/weights，无 REST | 运维 | — |
| 列出角色/模型 | 客户端 speakers.json，或 JSON action=list_models | 运维 | — |
| 停用某角色 | 客户机不选该角色，或移走服务器 .pth | 运维 | — |
| 删除模型文件 | 运维直接删服务器文件，无 REST | 运维 | — |
| （无此接口） | 无坐席绑定，客户机自选角色 | — | — |
| 查推理日志 | 查看 /root/songwang/rvc-infer/rvc_server.log | 运维 | — |
| （无此接口） | 看客户端卡顿；服务器 nvidia-smi 与 rvc_server.log，无 /metrics | 运维 | — |

五、配置项默认值

| 配置 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sample_rate | 模型tgt_sr（现网48kHz） | 内部采样率 |
| codec | pcm_float32 | 端云不压缩，传PCM |
| block_time | 约60ms | 块长说明 |
| block_ms | 约60（block_time） | RVC推理块长，可调 |
| overlap_ratio | 约0.33（crossfade_time/block_time） | 交叉淡化 |
| denoise | 默认关 | 可选输入输出降噪 |
| recv_timeout | 自适应 | 收包等待上限约1.5s |
| infer_timeout_ms | 加载等待最长90s；音频按RTT超时 | 超时回静音/跳过该块 |
| max_sessions | 1 | 现网单路；硬件T4×2但不默认双开 |
| auth_required | false（无授权体系） | 无登录、无授权码 |
| watermark | 无 | 无水印开关 |
| 关变声还原 | 关变声即原声 | 停变声或退出客户端即系统原声 |

六、故障分类（程序返回中文/英文错误串）

| 码 | 含义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正常 | — |
| 连接失败 | 未连接/连接失败 | 提示先点连接；不启动变声 |
| 加载失败 | 找不到.pth/.index或加载失败 | 弹窗「模型加载失败」，保持原声 |
| 等待超时 | 加载/推理等待超时 | 该块静音或跳过；换角色可再点一次 |
| CUDA损坏 | CUDA损坏/illegal memory access | 进程退出，start_rvc.sh看门狗重启 |
| 连接断开 | WebSocket断开 | 变声停止，提示重新连接 |
| 设备不可用 | 输出设备不可用（虚拟声卡非必须） | 打开「虚拟声卡向导」引导安装，或改选系统耳机/扬声器 |
| 设备占用 | 设备被占用或未选 | 刷新设备后重选，关闭占用程序 |
| 其它错误 | 其它内部错误 | 停变声，查客户端日志与rvc_server.log |

七、异常与安全设计

● 技术故障：停变声即系统原声。无授权体系。CUDA损坏由看门狗拉起，不把OOM算进必退。

● 本期ws://明文，无mTLS、无坐席令牌。云端音频不落盘。管理靠服务器文件权限；推理口TCP 8765须放行（云安全组按实际核对）。客户端角色名单在AppData，可录音到本地record_out（用户主动时）。