南京德汇通信技术有限公司

电话渠道统一声纹音色转换项目

部署运维方案与回滚应急预案（端云协同）

文档编号：DH-UVTC-D09    版本：V1.0    密级：内部资料 · 注意保存

| 编制人 / 日期 | 【研发： 】 | 审核人 / 日期 | 【技术负责人： 】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 / 日期 | 【研发总监： 】 | 会签 / 日期 | 【业务 / 法务 / 安全： 】 |

一、移动云侧部署

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 云资源开通 | 现网公网36.213.110.67，内网192.168.0.2，主机ecs-16c128g。16 vCPU / 128GB内存 / 系统盘492GB / Tesla T4×2（各15360MiB）。公网访问，客户端填 ws://36.213.110.67:8765。 |
| 网络与安全 | 现网0.0.0.0:8765已监听，客户填ws://36.213.110.67:8765。推理链路本期无WAF、无TLS。本机iptables未拦8765。云安全组请按实际核对，至少放行TCP 8765。 |
| 服务部署 | 目录/root/songwang/rvc-infer。进程：python server/rvc_server.py --host 0.0.0.0 --port 8765，由start_rvc.sh看门狗拉起。模型assets/weights，索引assets/indices。默认单路max-sessions=1。非容器化。 |
| GPU环境 | 现网驱动570.133.20，Python 3.12.3，PyTorch 2.6.0+cu124（CUDA 12.4）。T4走FP16，CUDA Graph预热。不用TensorRT。CUDA上下文损坏则进程退出，start_rvc.sh看门狗重启。 |
| 数据区 | 模型与索引在推理机本地盘（assets→/root/songwang/rvc/assets）。建议定期备份weights/indices。日志/root/songwang/rvc-infer/rvc_server.log。客户配置在%AppData%\RVC实时变声\，覆盖安装不冲掉。 |
| 扩容 | 当前单机单路、有状态。加路需另开实例或评估后改max-sessions。双T4不默认当两路客户接入。 |

二、现场客户端部署

● 安装包：RVC实时变声-服务器版安装.exe（PyInstaller瘦客户端+Inno Setup）。不含模型、不含NVIDIA。客户端内置「虚拟声卡向导」：检测 VB-Cable/VoiceMeeter，没有则打开安装页，并做路由自检（RVC输出选CABLE Input，其它软件麦克风选CABLE Output）。驱动不打进安装包。无浏览器自检。

● 配置：勾选远程服务器，地址填ws://36.213.110.67:8765，点连接，选角色，点开始变声。无坐席账号、无配置中心下发、无开机自启、无远程自动升级。音高/检索记在本机AppData。

2.1 现场上线前置检查清单

| 检查项 | 标准 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 到移动云网络 | 能访问ws://36.213.110.67:8765，建议RTT<50ms，安全组已放行TCP 8765 | □ |
| 耳机麦克风 | 佩戴耳机、非外放，设备正常 | □ |
| 虚拟声卡 | 非必须。要用时点客户端「虚拟声卡向导」检测/引导安装，输出选CABLE Input，其它软件选CABLE Output。不用则填不适用。 | □ |
| 浏览器 | 不适用。本产品是exe，不是浏览器 | □ |
| 在线WEB系统 | 不适用。客户端状态显示「已连接 · Tesla T4 · 角色名」 | □ |
| 客户端自检 | 连接成功、角色能加载、开始变声有输出、卡顿可接受 | □ |

三、灰度发布

| 阶段 | 范围 | 观察 | 进/退条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰度1 | 1台客户机1路，连36.213.110.67，真实对讲1～2小时 | 时延、卡顿、掉线、换角色、炸麦 | 连续2小时无断连可扩；阻断即停变声恢复原声 |
| 灰度2 | 仍单路小范围，不默认同机双路 | 同上+长稳+杜情/张乐/王娟/爼海峰/牛志鹏/刘智贤音质 | 连续5工作日达标→验收全量 |
| 全量 | 按业务规模 | 常态监控 | 异常按预案回滚 |

四、监控告警（云端+端侧上报）

| 指标 | 阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 客户端卡顿/时延 | 卡顿持续偏高（人工看） |  |
| 推理是否跟上 | 明显跟不上实时（人工看） | 查T4与当前角色；必要时停多余负载 |
| 变声中断 |  | 查连接和start_rvc.sh看门狗是否拉起 |
| 断线重连率 | 升高 | 查8765、安全组、公网到36.213.110.67 |
| GPU显存/利用率 | 显存持续很高或 CUDA 报错 | 看门狗重启；反复则查该角色模型 |
| 端侧CPU/崩溃 | 占用高/异常退出 | 收集%AppData%\RVC实时变声\logs，重启或重装客户端 |
| （无授权码） |  |  |

五、回滚预案

云端回滚：保留/root/songwang/rvc-infer上一稳定代码与模型；重启start_rvc.sh，用ws://36.213.110.67:8765验证连接和变声。

客户端回滚：保留上一份RVC实时变声-服务器版安装.exe本机重装。配置在AppData，一般不丢。

3. 全局原音：关掉「开始变声」或退出客户端，麦克风即回系统原声。无WEB旁路、无虚拟声卡自动直通。

单音色紧急停用：客户机不要选该角色；服务器可暂时移走对应.pth。

六、应急预案

| 事件 | 处置 | 升级 |
| --- | --- | --- |
| 现场网络中断/抖动大 | 停变声即原声；检查到36.213.110.67:8765是否通 | 运维→网络/云 |
| 移动云/T4故障 | 看门狗应自动拉起；不行则重启推理进程，确认8765监听 | 云运维→研发 |
| 虚拟声卡/浏览器异常 | 无浏览器。点「虚拟声卡向导」重装/重选；或改选系统耳机/麦克风 | 现场→端开发 |
| 客户端崩溃 | 重启客户端；仍不行重装安装包，导出AppData日志 | 端开发 |
| 授权投诉/撤回 | 不适用授权。按客户要求不要选该角色或移走.pth | 业务/合规 |
| 疑似冒用滥用/数据泄露 | 停该客户连接，查rvc_server.log与访问来源 | 安全→管理层 |

七、值班与SLA

本期无独立监控平台。灰度与上线初期：云侧看36.213.110.67上start_rvc.sh与rvc_server.log、nvidia-smi；端侧看客户端能否连接、变声。联系人与响应时限现场填。质保期内缺陷响应由研发与运维约定。